# Déploiement de l’infrastructure d’examen TSSR

- Installation d’un pfsense

  - admin / P@ssw0rd

  - Port WAN en DHCP (en IPv4 pas d’IPv6)

  - Config LAN 192.168.250.254 / 24

  - Ensuite, il faut faire des modifications pour que les vlans communiquent entre eux

    - Système -> Routage, ajouter une passerelle

    - Ensuite on va dans Routes statiques, ajouter, il en faut trois :

    - Ici, deux solutions, soit -> Pare-feu, Règles, LAN, éditer IPv4 et IPv6, Source, changer ‘LAN net’ par ‘tout’

    - Soit on ajoute un règle invert :

- Et SURTOUT, on REBOOT le pfsense sinon les autres Vlans n’auront pas de DNS !

- Configuration du routeur

  - Connexion console

  - Erase nvram

  - Erase startup-configuration

  - reload

  - on pousse la conf

en

conf t

hostname RIV

enable password P@ssw0rd

no ip domain-lookup

interface FastEthernet0/0

no ip address

no shut

duplex auto

speed auto

exit

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.240.1 255.255.255.0

exit

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.245.1 255.255.255.0

ip helper-address 192.168.240.40

exit

interface FastEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.250.1 255.255.255.0

exit

interface FastEthernet0/0.99

encapsulation dot1Q 99

ip address 192.168.255.1 255.255.255.0

exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.250.254

line vty 0 4

password P@ssw0rd

login

exit

end

  - copy run start

  - reload

  - et on test ;)

- Configuration du switch

  - Connexion console

  - Erase nvram

  - Erase startup-configuration

  - Delete vlan.dat

  - Reload

  - On pousse la conf :

en

conf t

hostname SWITCH

no ip domain-lookup

enable secret P@ssw0rd

vlan 10

name SERVEURS

vlan 20

name CLIENT

vlan 30

name INTERNET

vlan 99

name INFRA

exit

interface range f0/1 - 4

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range f0/5 - 12

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

interface range f0/13 - 16

switchport mode access

switchport access vlan 30

exit

interface range f0/17 - 20

switchport mode access

switchport access vlan 99

exit

interface f0/21

switchport mode trunk

exit

interface f0/22

switchport mode trunk

exit

interface f0/23

switchport mode trunk

exit

interface f0/24

switchport mode trunk

exit

interface Vlan1

no ip address

shut

exit

interface Vlan99

ip address 192.168.255.253 255.255.255.0

no shut

exit

ip http server

exit

conf t

line vty 0 4

password P@ssw0rd

login

exit

end

  - Copy run start

  - Reload

  - On test

- Installation EXSI primaire sur le serveur

  - Contrôle de la RAM

  - Contrôle de la config RAID (RAID O)

  - 192.168.255.250 - admin / P@ssw0rd

- Ajout d’une configuration réseau a l’ESXI

  - Mise en réseau -> Commutateurs virtuels -> ajouter

  - Mise en réseau -> Groupe de ports -> ajouter

! La même configuration sera à faire sur les ESXI A et B SANS LES PARAMETRES PROMISCUITE ET TRANSMISSION !

- Répartition des ressources du serveur en prévision de l’infra

|  | STOCKAGE (Go) |  | RAM (Go) |
| --- | --- | --- | --- |
| DISPO | 263 |  | 140 |
| esxi A | 4 |  | 64 |
| esxi B | 4 |  | 64 |
| vCenter | xxx |  | xxx |
| SAN | 8 | 200 | 8 |

- Install de la VM SAN sous FreeNas (FreeBSD64, 2 cœurs, 8192 Go de ram, HDD1 8 Go pour le system, HDD2 200 Go pour le stockage)

  - SRV-SAN01 – 192.168.255.30 – root / P@ssw0rd

  - Services -> Activation du ISCSI

  - Sharing -> Block shares (ISCSI)

  - Target Global Configuration

  - Portals -> ADD

  - Initiators -> ADD

  - Targets -> ADD

  - Extents -> ADD

  - Associated Targets

- Installation ESXI A

  - SRV-VIRTU-A

  - 6 cœurs, 64Go de ram, DD 4 Go

  - Adaptateur réseau 1 -> VM Network

  - Adaptateur réseau 2 -> VM Network SERVER

  - 192.168.255.10

  - root / P@ssw0rd

- Installation ESXI B

  - SRV-VIRTU-B

  - 6 cœurs, 64Go de ram, DD 4 Go

  - Adaptateur réseau 1 -> VM Network

  - Adaptateur réseau 1 -> VM Network SERVER

  - 192.168.255.20

  - root / P@ssw0rd

- Installation du vCenter

  - 192.168.255.5

  - SRV-VIRTUSYSTEM

  - administrator@tssr.info

  - P@ssw0rd

  - ATTENTION sur la banque de données, activer le mode disque dynamiques !

- Configuration du vcenter

  - Nouveau centre de données

  - Nouveau cluster

  - Ajouter les hôtes au cluster (ESXI A et ESXI B)

  - Configurer le LUN ISCSI dans les 2 deux ESXI

    - Stockage

    - Configurer ISCSI

    - Activé

    - Ajouter une cible dynamique

    - IP du LUN

    - Enregistrer la configuration

    - Réanalyser

- Configurer le LUN dans VCENTER

  - Clic droit sur le cluster, stockage, nouvelle banque de données

  - VMFS

  - Sélectionner un hôte, puis le LUN (attention, on va chercher le LUN à travers l’hôte A mais il sera bien disponible pour tout le cluster)

  - VMFS 6

  - ISCSI

  - Partition

  - Finish

- Si ce n’est pas déjà fait, activer le vsphere DRS sur le cluster